1、电梯主要技术参数

备注：以下所有尺寸和提升高度以现场测量为准；若数据如与图纸冲突以设计图纸出具的数据为准，在投标文件中列出。

楼号：A06楼

台 量：2

编号及类型：T1 客梯兼货梯

机房：无机房

控制方式：单控

载重(kg)：≥1000

速度：1.0

预留门洞尺寸 宽 mm*高 mm：1100*2200

层站：-1 - 5

提升高度m：23.4

井道尺寸宽mm*深mm：2750*2800

底坑深度mm：1600

顶层高度mm：4380

候梯厅讯号装置：发纹不锈钢面板；带数字和方向的液晶显示器（如非液晶显示请注明，以下有液晶显示要求的同上，须在偏离表注明）；微电脑控制；

轿厢：轿厢全部304发纹不锈钢（发纹不锈钢壁厚≥1.2mm,下同）；轿厢后壁镜子，三面扶手。

厅门：304发纹不锈钢

轿厢门：304发纹不锈钢

门套：304发纹不锈钢

轿底材质：PVC地板

轿顶：LED嵌入式照明、通风装置、应急照明装置。顶部预留监控摄像头位置，预留监控专用线源及接口，并能与园区监控设备联网。

轿厢内操作装置：带数字和方向显示器的发纹不锈钢面板标准操作箱；液晶显示器；32位微电脑控制，要求设有内层数显示器（具体要求与外层数显示器相同）、状态显示灯、隐蔽型对讲机和内呼叫按钮等，显示层站及运行方向指示；

操控面板：呼梯面板采用嵌入式安装方式，液晶显示器；

电缆线：符合国家标准，采用电梯专用电缆，防火性能满足验收要求（电梯随缆及五 方通话、视频监控线缆等所有通讯线路包括在内；

对重装置：对重架要求制作精细，抗变形能力强，对重块在电梯运行时没有噪音，符合 相关安全标准，要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求；

门锁装置：采用电梯专用门锁，配置防扒门装置；

井道内固定件：要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强；

附加安全功能：配置轿厢意外移动保护，防止电梯在开门状态下，如发生意外移动离开门区，可以有效制停电梯，防止电梯持续移动，以保证乘客安全；

2、电梯基本功能

电梯基本功能包含但不限于以下项目：

2.1 关门等待取消；

2.2 反向指令自动消除

2.3 轿厢关门延时保护

2.4 光幕门保护装置

2.5 开关门受阻自动折返功能

2.6 停梯开关

2.7 开关门故障保护功能

2.8自动返回基站

2.9轿顶检修

2.10 应急照明

2.11 照明、换气扇自动控制功能（即停机时自动停照明、换气扇）。

2.12 失速保护、超速保护、超载报警

2.13 轿内轿外显示按钮

2.14 厅外及轿厢运行方向指示、数字指示

2.15 五方对讲通话功能

2.16 预留视频监控功能

2.17 轿厢警铃

2.18 本层厅外开门

2.19 初始化运行

2.20 终端楼层保护

2.21 轿厢开门保护

2.22 启动时力矩补偿

2.23 开关门按钮灯

2.24 自动平层

2.25 断电应急就近平层功能

2.26 相邻电梯并联功能

2.27 手自动切换功能

2.28 误选取消功能

2.29 紧急消防操作及迫降功能

2.30 封楼层及预设楼层选择功能

2.31 预留智能 IC 卡功能